Отчет по лабораторной работе №13

Тема: Имитационное моделирование. Разработка конечного автомата «Автоматический светофор».

1. Логика работы конечного автомата

Спроектированный конечный автомат (FSM) имитирует работу автоматического светофора на перекрестке.
Устройство работает циклично. Переключение сигналов происходит автоматически по сигналу таймера (истечение заданного времени).
Цикл работы светофора состоит из 4 этапов:

- Горит Красный свет (в течение 4 секунд).

- Горит Желтый свет (1 секунда).

- Горит Зеленый свет (3 секунды).

- Горит Желтый свет (1 секунда).
После этого цикл повторяется снова с Красного света.

2. Структурная схема общего устройства

Структурная схема имитационной модели состоит из следующих блоков:

- Генератор тактовых импульсов (Таймер): отсчитывает время горения каждого сигнала.

- Блок памяти состояний: хранит текущее состояние светофора.

- Комбинационная схема (Функция переходов): на основе текущего состояния и сигнала таймера определяет следующее состояние.

- Блок выходных сигналов (Интерфейс): зажигает соответствующую лампу на экране (меняет цвет).

Блок выходных сигналов

Таймер

Блок памяти состояний

Функция переходов

Рисунок 1 - Структурная схема имитационной модели светофора

3. Абстрактный синтез конечного автомата

Состояния светофора:

В работе светофора можно выделить 4 четких состояния:

Красный - светит красная лампа.

Желтый (после красного) - светит желтая лампа.

Зеленый - светит зеленая лампа.

Желтый (после зеленого) - снова светит желтая лампа.

Сигналы:

Входной сигнал: срабатывание таймера (когда истекает время горения текущего цвета).

Выходные сигналы: зажигание конкретной лампы (Красной, Желтой или Зеленой).

Функция переходов (как меняются состояния):

Из состояния «Красный» автомат переходит в «Желтый (после красного)».

Из «Желтый (после красного)» переходит в «Зеленый».

Из «Зеленого» переходит в «Желтый (после зеленого)».

Из «Желтый (после зеленого)» снова возвращается в «Красный».

Функция выходов (что светится):

В состоянии «Красный» включается красная лампа.

В состоянии «Желтый (после красного)» включается желтая лампа.

В состоянии «Зеленый» включается зеленая лампа.

В состоянии «Желтый (после зеленого)» снова включается желтая лампа.

Зеленый

Таймер

Таймер

Желтый

Желтый

Таймер

Таймер

Красный

Рисунок 2 – Граф работы автомата

4. Разработка графического приложения

Для имитации работы устройства на языке Python было разработано приложение с графическим интерфейсом на базе библиотеки tkinter.

Код программы разделен на два класса:

- TrafficLightFSM (Backend): реализует логику конечного автомата, хранит словарь состояний и переходов (transitions), управляет таймером (с помощью root.after).

- TrafficLightApp (Frontend): реализует графический интерфейс (три цветных круга и кнопки «Запустить» / «Остановить»), а также метод update_ui, который меняет цвет ламп в зависимости от текущего состояния автомата.

5. Вывод

В ходе работы был разработан конечный автомат для имитации автоматического светофора. Логика автомата была формализована (составлен граф состояний и функций переходов), после чего реализована на языке Python. Разделение программы на логику (FSM) и интерфейс (GUI) позволило сделать код понятным и отказоустойчивым. Программа корректно циклически переключает световые сигналы с заданными временными интервалами.